PROTOCOLO DE VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
PLATAFORMA WEB CONVERSORA DE AUDIO ESTÉREO MULTIFUENTE A FORMATO AMBISÓNICO

INFORME DE RESULTADOS EXPERIMENTALES
MÉTRICA 1 — VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA AMBISONICS FOA

Autores:
ANWAR ANDRÉS CUELLO PABÓN — 2181702
SHARON CATALINA VARGAS CORTES — 2211259

Director del Proyecto:
ING. OMAR JAVIER TÍJARO ROJAS

Codirector:
NICOLAS ESTEBAN HERNANDEZ BUSTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Bucaramanga, Santander
2026-II

Contenido

1. Objetivo de la Métrica 1	3

2. Fundamentación Teórica y Metodológica	3

3. Procedimiento Experimental	3

4. Análisis de Resultados Obtenidos	3

5. Matriz de Criterios de Aceptación y Cumplimiento	4

6. Conclusiones Técnicas	4

# 1. Objetivo de la Métrica 1

Verificar que el algoritmo de conversión implementado genera correctamente señales en formato First Order Ambisonics (FOA), evaluando la estructura de canales, la distribución energética de las componentes W, X, Y, Z y la coherencia de la respuesta direccional respecto a la orientación espacial esperada.

# 2. Fundamentación Teórica y Metodológica

La representación FOA utiliza cuatro señales acopladas espacialmente según armónicos esféricos: la componente omnidireccional de presión sonora W y las componentes dipolares ortogonales X (frontal), Y (lateral) y Z (vertical). En este proyecto se utiliza la convención AmbiX (orden ACN y normalización SN3D). Se evalúa que no existan valores inválidos (NaN, Inf) ni saturaciones (clipping), preservando la duración y frecuencia de muestreo de 48 kHz, y comprobando en grabaciones controladas de laboratorio que el eje estimulado físicamente coincida con la componente dominante.

# 3. Procedimiento Experimental

1. Selección de señales controladas (impulsos, tonos 1 kHz a centro/izquierda/derecha, ruido blanco y pistas musicales) y grabaciones tetraédricas de Sonosfera (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z).
2. Procesamiento de los bancos mediante el núcleo de conversión FOA.
3. Extracción de canales y cálculo de parámetros de integridad: canales, fs, duración, picos, NaN, Inf y clipping.
4. Cálculo de RMS por componente y razones direccionales respecto a W.
5. Segmentación en ventanas válidas para grabaciones tetraédricas y determinación de la componente direccional dominante.

# 4. Análisis de Resultados Obtenidos

Se procesaron exitosamente 13 archivos FOA completos. Todos los audios generados presentan exactamente 4 canales, frecuencia de muestreo de 48,000 Hz y duración idéntica a la entrada. No se detectó presencia de valores NaN ni Inf. En los segmentos válidos de laboratorio de 4 micrófonos, se confirmó correspondencia espacial exacta: para EJE +X la componente dominante es X (Coef X/W = +1.467), para EJE -X la componente dominante es X negativa (Coef X/W = -1.235), para EJE +Y la dominante es Y positiva (+1.141) y para EJE -Y la dominante es Y negativa (-1.451).

# 5. Matriz de Criterios de Aceptación y Cumplimiento

A continuación se consolida la tabla oficial de verificación definida en el Protocolo de Validación:

| Variable Evaluada | Resultado Obtenido | Condición Esperada | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de canales FOA | 4 canales (W, Y, Z, X en formato AmbiX) | Correspondencia con formato FOA (4) | SI |
| Frecuencia de muestreo | 48,000 Hz en el 100% de los archivos | Igual a la definida en la prueba (48 kHz) | SI |
| Duración de la señal | Diferencia temporal = 0.0000 s | Conservación exacta respecto a la entrada | SI |
| Valores NaN / Inf | 0 valores NaN, 0 valores Inf | No presencia de valores numéricos inválidos | SI |
| Saturación (Clipping) | 0 muestras en clipping en segmentos válidos | No presencia de saturación digital | SI |
| Distribución energética | Relación W/X/Y/Z coherente con el tipo de fuente | Comportamiento coherente con FOA | SI |
| Respuesta direccional tetra | Dominancia comprobada en ejes +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z | Correspondencia entre dirección y eje físico | SI |
| EVALUACIÓN GLOBAL | Todos los criterios estructurales y espaciales superados | Representación FOA válida y verificada | APROBADA |

# 6. Conclusiones Técnicas

La plataforma genera representaciones First Order Ambisonics conformes con la convención estándar AmbiX (ACN/SN3D).

El sistema garantiza integridad numérica absoluta sin pérdida de muestras, desfases ni distorsión por clipping.

La correlación entre dirección física y componentes espaciales en el banco de cuatro micrófonos confirma la fidelidad del conversor espacial.