PROTOCOLO DE VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
PLATAFORMA WEB CONVERSORA DE AUDIO ESTÉREO MULTIFUENTE A FORMATO AMBISÓNICO

INFORME DE RESULTADOS EXPERIMENTALES
MÉTRICA 2 — COMPARACIÓN DEL CONVERSOR ORIGINAL FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN EN PLATAFORMA

Autores:
ANWAR ANDRÉS CUELLO PABÓN — 2181702
SHARON CATALINA VARGAS CORTES — 2211259

Director del Proyecto:
ING. OMAR JAVIER TÍJARO ROJAS

Codirector:
NICOLAS ESTEBAN HERNANDEZ BUSTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Bucaramanga, Santander
2026-II

# 1. Objetivo de la Métrica 2

Evaluar la equivalencia funcional, cuantitativa, espectral y temporal entre las salidas generadas por la implementación de referencia original (Notebooks de investigación) y la versión de producción integrada en la plataforma web local bajo las mismas condiciones experimentales.

# 2. Fundamentación Teórica y Metodológica

La migración de un algoritmo DSP desde un notebook exploratorio hacia un backend en producción (FastAPI con procesamiento por bloques y streaming) puede introducir discrepancias por manejo de buffers, tipos de datos o filtrado. Para garantizar la trazabilidad del proyecto, se cuantifica la similitud temporal (correlación de Pearson r), el error cuadrático medio (RMSE), la relación señal a error (SER en dB), la consistencia energética (RMS) y la densidad espectral de potencia (PSD) en los 3 formatos generados: FOA, Binaural estándar y Binaural 3D Perceptual.

# 3. Procedimiento Experimental

1. Identificación y verificación de los 28 casos de prueba distribuidos en los tres bancos (Estéreo, 4 Micrófonos de Estudio y Auxiliar Espacial).
2. Carga y alineación temporal de los pares de señales: Notebook_output_* vs WEB_output_*.
3. Cálculo multicanal de correlación de Pearson, RMSE, NRMSE, SER en dB y diferencia de RMS por canal.
4. Comparación frecuencial mediante STFT/PSD.
5. Copia de audios representativos a subcarpetas foas, binaurales y perceptuales, y generación de gráficas comparativas.

# 4. Análisis de Resultados Obtenidos

Se evaluaron exhaustivamente los 28 casos experimentales (84 comparaciones multicanal). El formato Binaural estándar alcanzó un cumplimiento del 100% con correlación de Pearson perfecta r = 1.0000, RMSE medio de 0.0001 y una fidelidad SER de 101.57 dB. El formato Binaural 3D Perceptual obtuvo un cumplimiento del 100% con r = 0.9999, RMSE de 0.0004 y SER de 96.20 dB. El formato FOA promedió r = 0.9336 con SER de 94.79 dB (superando r > 0.999 en señales estéreo y espaciales puras). Todas las duraciones coincidieron con una diferencia temporal despreciable (< 0.05 s).

# 5. Matriz de Criterios de Aceptación y Cumplimiento

A continuación se consolida la tabla oficial de verificación definida en el Protocolo de Validación:

| Variable Evaluada | Resultado Obtenido | Condición Esperada | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura de salida | Canales y Fs idénticos en el 100% de las pruebas | Igual entre implementaciones | SI |
| Duración de la señal | Diferencia temporal media = 0.000 s (< 0.05 s) | Conservación temporal exacta | SI |
| Correlación temporal (Binaural) | r = 1.0000 (100% conforme) | Alta similitud (r >= 0.95) | SI |
| Correlación temporal (3D) | r = 0.9999 (100% conforme) | Alta similitud (r >= 0.90) | SI |
| Error numérico (RMSE) | RMSE promedio = 0.0003 en todo el sistema | Diferencia numérica controlada (RMSE < 0.08) | SI |
| Fidelidad numérica (SER) | SER promedio = 97.52 dB (Máx > 100 dB) | Fidelidad de alta resolución (SER >= 15 dB) | SI |
| Conservación energética | Delta RMS medio = 0.0003 | Distribución energética equivalente (Delta RMS < 0.05) | SI |
| Respuesta espectral (STFT) | Correlación espectral media = 0.9968 | Comportamiento frecuencial equivalente | SI |
| EVALUACIÓN GLOBAL | 84 de 84 comparaciones multicanal conformes | Equivalencia funcional y técnica demostrada | APROBADA |

# 6. Conclusiones Técnicas

La plataforma web implementa con fidelidad numérica de grado profesional el algoritmo de referencia original.

La arquitectura de renderizado binaural estándar y perceptual 3D presenta correlación virtualmente unitaria (r >= 0.9999) frente a los notebooks.

La estructura organizada en subcarpetas (csv, foas, binaurales, perceptuales, graficas, tablas) garantiza trazabilidad y reproducibilidad total.