PROTOCOLO DE VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
PLATAFORMA WEB CONVERSORA DE AUDIO ESTÉREO MULTIFUENTE A FORMATO AMBISÓNICO

INFORME DE RESULTADOS EXPERIMENTALES
MÉTRICA 3 — EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DEL PROCESAMIENTO DURANTE LA CONVERSIÓN

Autores:
ANWAR ANDRÉS CUELLO PABÓN — 2181702
SHARON CATALINA VARGAS CORTES — 2211259

Director del Proyecto:
ING. OMAR JAVIER TÍJARO ROJAS

Codirector:
NICOLAS ESTEBAN HERNANDEZ BUSTOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Bucaramanga, Santander
2026-II

# 1. Objetivo de la Métrica 3

Evaluar la estabilidad del procesamiento realizado por la plataforma web durante la conversión de señales estéreo multifuente a formato Ambisonics FOA y Binaural bajo diferentes duraciones (2 s a 600 s), verificando que la implementación por bloques (streaming chunking con Overlap-Add de 10 segundos) no introduzca discontinuidades, cortes, pérdida de información o alteraciones numéricas.

# 2. Fundamentación Teórica y Metodológica

En sistemas digitales orientados a procesar archivos de larga duración, la estrategia de segmentación por bloques (streaming chunking) es indispensable para prevenir el desbordamiento de memoria RAM. No obstante, una unión deficiente de bloques puede causar chasquidos, transitorios espurios o pérdida de sincronismo temporal. Se analiza la conservación exacta de muestras, ausencia de NaN/Inf y la continuidad temporal micro-métrica en las fronteras de 10 segundos mediante derivadas de amplitud diferencial.

# 3. Procedimiento Experimental

1. Selección de un banco de pruebas de rango temporal extenso: impulsos (2s), tonos (10s), ruido blanco (30s), música corta (35.6s), música de 1 minuto (56.6s, umbral de bloque), música de 5 minutos (281.4s) y música de 10 minutos (578.1s).
2. Conversión completa en la plataforma web para salidas FOA, Binaural y Perceptual 3D.
3. Comparación de duración y conteo de muestras entrada vs salida.
4. Detección algorítmica de saltos de amplitud en 720 fronteras exactas de bloque de 10.0 s.
5. Inspección gráfica de continuidad temporal y generación de reportes consolidados.

# 4. Análisis de Resultados Obtenidos

Las 27 pruebas realizadas cumplieron satisfactoriamente los criterios de aceptación (100% de cumplimiento). La duración de salida se conservó de forma rigurosa: la diferencia máxima observada fue de tan solo 0.0116 s en pistas con cola de convolución binaural, y de exactamente 0.0000 s en salidas FOA. No se registraron valores NaN ni Inf. El análisis de continuidad en 720 fronteras de bloque de 10 s demostró que el método Overlap-Add reconstruye la señal de forma continua y suave, sin introducir saltos anómalos ni clics audibles.

# 5. Matriz de Criterios de Aceptación y Cumplimiento

A continuación se consolida la tabla oficial de verificación definida en el Protocolo de Validación:

| Variable Evaluada | Resultado Obtenido | Condición Esperada | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservación de duración | Diferencia máxima = 0.0116 s (FOA: 0.0000 s) | Diferencia temporal < 0.05 s | SI |
| Integridad de muestras | Muestras preservadas sin repeticiones espurias | Sin pérdida ni repetición de muestras | SI |
| Valores inválidos (NaN/Inf) | 0 valores NaN, 0 valores Inf | No presencia de valores no definidos | SI |
| Continuidad en fronteras de bloque | 0 discontinuidades en 720 límites de bloque de 10s | Transición suave y continua entre bloques | SI |
| Procesamiento de archivos extensos | Conversión exitosa en 5 min (281s) y 10 min (578s) | Sin desbordamientos de buffer ni timeouts | SI |
| Integridad del archivo generado | 100% de archivos WAV reproducibles y compatibles | Formato reproducible y válido | SI |
| EVALUACIÓN GLOBAL | 27 de 27 condiciones de prueba aprobadas | Estabilidad de procesamiento confirmada | APROBADA |

# 6. Conclusiones Técnicas

La arquitectura de procesamiento por bloques de 10 segundos con Overlap-Add garantiza continuidad matemática y acústica perfecta.

La plataforma mantiene estabilidad operativa robusta ante variaciones de duración desde impulsos de 2 segundos hasta grabaciones de 10 minutos.

No se producen pérdidas de sincronismo temporal ni degradación de la señal en las transiciones de chunking.